大生众创街区内街消防管道安装工程

招  标  文  件

招标人（盖章） 江苏大生文化产业发展有限公司

日期：    2021   年 5 月 26 日

- 投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大生众创街区内街消防管道安装工程 |
| 2 | 项目地点 | 南通市通启路8号 |
| 3 | 项目规模 | 280米 |
| 4 | 承包方式 | / |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 20天（自合同签订起算） |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 招标范围 | 南通市通启路8号大生众创街区内街，总长约130米，做法详见招标文件工作内容说明。 |
| 9 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 10 | 投标有效期 | 为： 20 日历天(从投标截止之日算起) |
| 11 | 踏勘现场 | 各投标单位联系招标代表人勘察现场 |
| 12 | 投标文件份数 | 壹份正本，副本 1 份。 |
| 13 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人： 江苏大生文化产业发展有限公司 截止时间： 2021年6月3日17时 提交地点：南通市通启路8号大生众创街区综合楼305 |
| 14 | 开 标 | 开标时间： 投标截止后3天内 开标地点：南通市通启路8号大生众创街区综合楼309 |
| 15 | 招标单位 | 单位名称：江苏大生文化产业发展有限公司 地址：南通市通启路8号 联系人：崇丽娟 联系电话:15950800048 |
| 16 | 付款方式 | 投标单位工程竣工，完成项目范围内的工作内容，经招标方验收通过后支付合同总价70%，投标单位提交结算书后经审计后支付结算价97%，余3%作为质保金一年后付清。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标时需缴纳2000元作为投标保证金，保证金在评标结束后返还给未中标单位。 |
| 18 | 履约保证金 | 中标单位需缴纳10000元作为该项目的履约保证金，保证金在项目结束后交还给中标单位。 |

二、投 标 须 知

(一)总 则

1．项目概况

- 工作内容：

- 1、内街北侧房屋屋面（高度约8米）安装DN150镀锌钢管消防喷淋管道暂计50米，安装湿式报警阀，与用户已有的喷淋管连接；北侧房屋沿线在原有喷淋管道（高度约8米）上接出管道，安装Dn80闸阀，暂计6个。所有新做室外管道做橡塑包裹保温。

- 内街南侧房屋屋面安装Dn150镀锌钢管消防喷淋管道暂计230米（含5*5角铁支架及混凝土支墩），安装湿式报警阀；安装过程中，每户用户安装1个Dn80信号碟阀，暂计50个；南侧从原有室外消防管道接出Dn80管道暂计50米。所有新做室外管道做橡塑包裹保温。

- 布设火灾报警主线NHKVV16*2.5（信号线4芯，24V电源2芯，广播2芯，电话2芯，备用6芯）暂计600米，端子箱暂计1个，防水接线盒暂计50个，主线须从地下电缆沟布设，接入园区报警主机，铺设环境须投标单位现场勘探。

- 投标报价必须包含以下子项：

| 序号 | 子项名称 | 数量（暂定） | 综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dn150镀锌钢管 | 280米 |  | 包含运输、安装、角铁支架、混凝土支墩、保温及相关配件 |
| 2 | Dn80镀锌钢管 | 50米 |  | 包含运输、安装、角铁支架、混凝土支墩、保温及相关配件 |
| 3 | Dn80信号蝶阀 | 50个 |  |  |
| 4 | 湿式报警阀 | 2个 |  |  |
| 5 | 火灾报警主线 | 600米 |  | NHKVV16*2.5（信号线4芯，24V电源2芯，广播2芯，电话2芯，备用6芯），园区电缆沟内铺设至报警主机 |
| 6 | 端子箱 | 1个 |  |  |
| 7 | 防水接线盒 | 50个 |  |  |
| 8 | 临时设施（脚手架等） | 1项 |  |  |

(1)施工现场拆迁及平整情况已具备施工条件。

(2)施工用水、电场内临时供水、供电及施工中所用的水、电由甲方提供、最后统一结算。

(3)场内外道路通道畅通，其余由承包人自行解决并承担费用 。

请投标人认真踏勘现场，一旦中标不得提出额外要求 。

2．投标人资格要求

参加投标的单位必须具有独立法人资格和  施工总承包叁级及以上或消防专业承包施工资质 资质。

企业近几年内未发生骗取中标或严重违约行为，未发生过重大质量问题；具有履行合同的能力；没有处于被责令停业、投标资格取消、财产被接管、冻结、破产状态。

3．投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人针对投标人所做出的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

(三) 投标文件

投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或视为废标处理。

投标文件应包括下列内容：

1．法定代表人身份证明书；

2．授权委托书（如有授权）；

3．投标函；

4．投标预算书：包含税费等一切费用的投标总价、单位工程投标报价。

5．承包人供应主要材料一览表。

6．资格证明材料：（1）企业法人营业执照（2）企业资质证书（3）企业安全生产许可证（4）现场项目经理资质证书及身份文件。

7.以上材料装入一个材料袋并封口，并在封口位置盖章确认。

8.投标保证金2000元，以投标单位名称在投标转账至招标人账户，请投标单位标注投标保证金的单位。

江苏大生文化产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320600321294994U

地址：江苏省南通市崇川区通启路8号

联系电话：13773667703

开户行：中国工商银行南通南川园支行

行号：1111822309001015139

(四) 投标报价

1．投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部税、费。

2．投标报价方式：本工程项目采用固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，最终结算时按实结算。

3．投标报价的计价方法：按照《江苏省建设工程费用定额》（2014年），配套使用江苏省建筑与装饰、安装工程计价表、费用计算规则，由投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

(五) 评标办法

一．评标办法：

1.本项目采用价格单因素法，即指在所有满足招标文件实质性要求的前提下，投标单位超过5家时，去除1个最高价，投标单位超过7家时，去除2个最高价，实际参与投标单位中有效报价综合的平均价为基准价，等于平均价者的满分100分，每高1%，扣2分，每低1%扣1分，不足一分的按照内插法计算。得分最高者为中标第一候选人，以此类推。

2、本项目最高限价为14万元，投标超过14万元的作为废标处理。

3、评审争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标小组各评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

4、评审结果解释

对落标的投标人不做落标原因的解释。

评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件推荐中标候选人。

5．投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于成本的，应要求投标人做出书面说明，若投标人不能合理说明，由评标委员会认定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。

说明：

1．各投标人的投标文件必须满足招标文件的工期和质量要求，未能对招标文件提出的所有要求和条件做出实质性响应的，应作废标处理。

2．施工期间内安全管理工作由施工企业自行负责，且必须遵从建设单位安全管理部门的统一部署。

3、投标人一旦中标，其派遣的施工队伍必须是自己的基本队伍，不得将本工程另行转包或分包，且须派出施工精干力量投入本工程的施工。

4、本次招标解释权属江苏大生文化产业发展有限公司，招标方具有议标和流标权利，对于投标方未中标原因不予解释。

(六)  合同授予

1、中标人在收到招标方的中标通知后3日内与采购人签订工程合同（一式肆份，招标人、中标人），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。中标单位需缴纳10000元作为该项目的履约保证金，保证金在工程竣工后交还给中标单位。

2、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。